| PLANTA DE ALMACENAMIENTO PARA LA DISTRIBUCION DE GAS L.P. | SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD OPERATIVA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE | Edición 1. Revisión 0. Fecha: 11/Febrero/2018 Fecha de aprobación: 1 Marzo 2018. |
| --- | --- | --- |
| II. PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y DE ASPECTOS AMBIENTALES, PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DE IMPACTOS AMBIENTALES |  |  |
| REVISADO POR: José Luis Servín Calderón | APROBADO POR: Ing. Carlos Armando Moreno RIvera | THZI-PROC-02. |

1.- OBJETO

Aplicar de manera sistemática un procedimiento para identificar y evaluar los aspectos ambientales y los peligros de las actividades, productos y servicios de THERMOGAS, S.A. DE C.V. en sus instalaciones.

2.- ALCANCE

El procedimiento establecido en este documento debe ser aplicado en todas las etapas del proyecto de THERMOGAS, S.A. DE C.V. en sus instalaciones de , en actividades rutinarias, no rutinarias y en situaciones de emergencia o accidentes potenciales con repercusión ambiental, así como considerar situaciones que no están controladas por nuestras operaciones y que pueden causar lesiones o daños a las personas o al medio ambiente, tales como fenómenos naturales, los actos o actividades de otras personas físicas o morales externas a la organización, entre otros así como considerar los requisitos legales y otros requisitos que la Organización haya suscrito que apliquen tanto a los peligros como a los aspectos ambientales identificados para el establecimiento de controles.

3.- RESPONSABILIDADES Y DESARROLLO

3.1. Identificación y evaluación de aspectos ambientales

El Responsable Técnico, en colaboración con los jefes de área o similar analizará todas las actividades que se desarrollan en las etapas del proyecto para definir:

•   Todas las entradas de los procesos o actividades.

•   Todas las salidas de los procesos o actividades.

De todas las entradas y las salidas detectadas, definirá cuáles son elementos que tienen algún tipo de interacción con el medio ambiente (Figura 1).

Se obtendrán todos los aspectos ambientales de las actividades analizadas, por ejemplo:

•	Ejemplos de entradas de procesos o actividades que son aspectos ambientales: Insumos, materiales, sustancias químicas, consumo de agua, energía eléctrica, otros tipos de energía, combustibles.

•	Ejemplos de salidas de procesos o actividades que son aspectos ambientales: Gases de  combustión,  vapores,  ruido,  residuos  sólidos  urbanos,  residuos  de  manejo

especial, residuos peligrosos, descargas de aguas residuales, interacción con flora y fauna.

ENTRADAS Consumo de agua, Consumo de energía, Materias primas, Productos para venta Materiales y equipos. Sustancias químicas, Productos de limpieza

PROCESO

Planta de almacenamiento para la distribución de Gas L.P.

SALIDAS

Descargas de agua residual

Emisiones a la atmósfera Ruido y vibraciones Residuos peligrosos Residuos sólidos urbanos

Residuos de manejo especial

Interacción con flora y fauna

Una vez identificados los aspectos ambientales, el Responsable Técnico determinará cuáles de dichos aspectos son los que representan un cambio negativo mayor en el ambiente, es decir, los aspectos ambientales significativos. Para lo anterior, el Responsable Técnico debe aplicar los siguientes criterios de evaluación:

Criterios de evaluación de aspectos ambientales:

•	Frecuencia (F), se refiere al número de veces por unidad de tiempo en que se presenta el aspecto ambiental. Ejemplo: diario, semanal, mensual, anual, etc.

•	Naturaleza (N), representa el grado de toxicidad o peligrosidad del aspecto en sí, en función de sus características o componentes. Ejemplo: Inocuo, levemente tóxico o peligroso, tóxico o peligroso, muy tóxico o peligroso.

•	Magnitud (M), expresión de la cantidad o extensión en que se genera el aspecto ambiental. Por ejemplo: puntual, local, regional.

•	Para  cada  aspecto  se  asigna  la  puntuación  correspondiente a  cada  criterio  en función de los criterios que se señalan a continuación. La suma de los factores representa la significancia del aspecto ambiental:

Significancia = F +N +M

Un aspecto ambiental es significativo si alcanza el valor de 6 en la sumatoria de significancia.

Los criterios para determinar los aspectos ambientales significativos son los siguientes:

|  | Alto (3) | Medio (2) | Bajo (1) |
| --- | --- | --- | --- |
| Frecuencia | Diario a semanal | Mensual a Anual | Más de un año |
| Naturaleza | Daños irreversibles | Daños Reversibles | Sin Daño |
| Magnitud | Afectación regional | Afecta el exterior (subsuelo, aguas, otros) | Afecta solo la instalación |

3.2. Identificación y evaluación de peligros

El Responsable Técnico, en colaboración con los jefes de área o similar analizará todas las actividades que se desarrollan en cada una de las etapas del proyecto e identificarán los peligros presentes considerando lo siguiente:

•   Mapa de procesos.

•   Resultados de Inspecciones.

•   Requisitos legales.

•   Informes o registros de accidentes e Incidentes.

•   Hojas de Datos de Seguridad (HDS).

•   Infraestructura, instalaciones, áreas de trabajo, maquinaria y equipo.

•   Procedimientos de operación.

•   Sustancias químicas, materiales.

•   Residuos.

•   Maquinaria rotante y móvil.

•   Recipientes sujetos a presión.

•   Emisiones (polvo, lodo, aerosoles y gases).

•   Descargas de aguas residuales.

La identificación de peligros deberá aplicarse a:

•	Actividades rutinarias, como son aquellas actividades que están, o no, programadas y se realizan de manera recurrente, como operación normal.

•	Actividades  no  rutinarias,  como  son  aquellas  actividades  que  están,  o  no, programadas y se realizan de manera ocasional, como mantenimientos mayores, paros programados, modificaciones temporales a procesos.

•	Situaciones potenciales de emergencia, como incendios, derrames, explosiones, emisiones no controladas, paros de emergencia, condiciones meteorológicas extremas, sismos.

- Situaciones que no están controladas por la instalación y que pueden causar lesiones o daños a las personas o al medio ambiente, tales como fenómenos naturales, los actos o actividades de otras personas físicas o morales externas a la organización, entre otros.

- Considere los requisitos legales y otros requisitos que la Organización haya suscrito que apliquen tanto a los peligros como a los aspectos ambientales identificados para el establecimiento de controles

Para realizar la identificación de peligros el Responsable Técnico debe utilizar alguna de las técnicas actualmente reconocidas a nivel mundial para dicho análisis, entre otras, las siguientes:

•	HAZID,una técnica de identificación de todos los peligros significativos asociados a una actividad en particular (por sus siglas en inglés Hazard Identification);

•   PHA, análisis preliminar de peligros (por sus siglas en inglés Preliminary Hazard Analysis);

•   JHA, análisis de peligros de trabajo (por sus siglas en inglés Job Hazard Analysis);

•   FTA, análisis de árbol de fallas (por sus siglas en inglés Fault Tree Analysis);

•   ETA, análisis de árbol de eventos (por sus siglas en inglés Event Tree Analysis);

•   HAZOP, análisis de peligros y operatividad (por sus siglas en inglés Hazard And Operability Analysis);

•   FMEA, análisis modal de fallas y efectos (por sus siglas en inglés Failure Modes and Effects Analysis);

•   PEM,  modelización  de  efectos  físicos  (por  sus  siglas  en  inglés  Physical  Effects

Modelling);

•	EERA, análisis de escape, evacuación y rescate (por sus siglas en inglés Escape, Evacuation and Rescue Analysis).

La evaluación de riesgos se lleva a cabo conforme a los siguientes criterios:

|  | Alto (3) | Medio (2) | Bajo (1) |
| --- | --- | --- | --- |
| Probabilidad | Diario a semanal | Mensual a Anual | Más de un año |
| Severidad | Daños irreversibles o afecta a personas en el exterior | Daños Reversibles o afecta a una o varias personas en el interior | Sin Daño |

3.3 Cambios

Se realizará una revisión y, en su caso, la actualización de la identificación de peligros, el análisis de riesgo y la evaluación de aspectos ambientales, al menos antes de iniciar cada una de las etapas de desarrollo del proyecto y cuando ocurran accidentes o en caso de modificaciones que impliquen cambios en los equipos, instalaciones, productos comercializables o procesos originalmente aprobados en el permiso otorgado.

3.4 Controles

Los controles aplicados para la reducción de los riesgos y las medidas de mitigación necesarias para aspectos ambientales se deben establecer para cada riesgo evaluado y aspecto ambiental significativo identificado conforme a la siguiente jerarquía: eliminación, sustitución, controles de ingeniería, señalizaciones, controles administrativos y equipo de protección personal.

Se deben integrar los Los resultados del análisis de riesgo y evaluación de impactos ambientales en los Procedimientos de operación, mantenimiento, inspección y en los planes de respuesta a emergencias. El Representante Técnico deberá ser el responsable de realizar el análisis de riesgo y la evaluación de los aspectos ambientales.

3.5 Documentación

Como resultado de la aplicación de este procedimiento se deben documentar los resultados en el formato THZI-FO-II-01.

4.- REGISTROS

•   Listado de aspectos ambientales y listado de peligros.

•   Listado de aspectos ambientales significativos y resultados del análisis de riesgo.

5.- HISTÓRICOS DE REVISIONES.

| PLANTA DE ALMACENAMIENTO PARA LA DISTRUBUCION DE GAS L.P. | SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD OPERATIVA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE, SASISOPA. | Edición 1. Revisión 0. Fecha: 11/Febrero/2018 Fecha de aprobación: 1 Marzo 2018. |
| --- | --- | --- |
| FORMATO DE REVISIONES DEL PROCEDIMIENTO. |  |  |
| Revisado por: José Luis Servín Calderón | Aprobado por: Ing. Carlos Armando Moreno Rivera | THZI-FO-II-02 |

FORMATO DE REVISIONES DEL PROCEDIMIENTO.

| No. de Revisión | Fecha de Revisión | Concepto o parte del documento que ha sido modificado sobre la anterior revisión. |
| --- | --- | --- |
| 0 |  |  |
| 1 |  |  |

| PLANTA DE ALMACENAMIENTO PARA LA DISTRIBUCION DE GAS L.P. | SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD OPERATIVA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE, SASISOPA. | Edición 1. Revisión 0. Fecha: 11/Febrero/2018 Fecha de aprobación: 1 Marzo 2018. |
| --- | --- | --- |
| LISTADO DE ASPECTOS AMBIENTALES Y DE PELIGROS, SU EVALUACIÓN Y GESTIÓN |  |  |
| Revisado por: JLSC | Aprobado por: ING. CARLOS MORENO R. | THZI-FO-II-01. |

| LISTADO DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES Y DE PELIGROS. | RESULTADO DEL ANÁLISIS DE RIESGO Y/O DE LA EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES | LISTADO DE LOS RIESGOS Y ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS A CONTROLAR | MEDIDAS DE GESTIÓN, MITIGACIÓN, REDUCCIÓN, ELIMINACIÓN DE RIESGOS E IMPACTOS AMBIENTALES |
| --- | --- | --- | --- |

| PLANTA DE ALMACENAMIENTO PARA LA DISTRIBUCION DE GAS L.P. | SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD OPERATIVA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE, SASISOPA. | Edición 1. Revisión 0. Fecha: 11/Febrero/2018 Fecha de aprobación: 1 Marzo 2018. |
| --- | --- | --- |
| LISTADO DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS Y RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE RIESGOS. |  |  |
| Revisado por: José Luis Servín Calderón | Aprobado por: Ing. Carlos Armando Moreno Rivera | THZI-FO-II-03. |

| CONCEPTO DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS Y RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE RIESGOS. | UBICACIÓN | MEDIDAS DE PREVENCIÓN. |
| --- | --- | --- |