| PLANTA DE ALMACENAMIENTO PARA LA DISTRIBUCIÓN DE GAS L.P. | SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD OPERATIVA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE, SASISOPA. | Edición 1. Revisión 0. Fecha: 11/Febrero/2018 Fecha de aprobación: 1 Marzo 2018. |
| --- | --- | --- |
| PROGRAMA DE ACTUACION EN SITUACION DE EMERGENCIA |  |  |
| Revisado por: José Luis Servín Calderón | Aprobado por: Ing. Carlos Armando Moreno Rivera | FOR-TH-PCO-001 |

PROCEDIMIENTO DE ACTUACION EN SITUACION DE EMERGENCIA

- INTRODUCCION.

- Es de fundamental importancia que el personal que integra el grupo de seguridad patrimonial sepa que hacer en caso de una situación de emergencia.

- Importante que los guardias de seguridad colaboren con los brigadistas de emergencia y de conformidad a los planes establecidos por el área de seguridad industrial.

- OBJETIVO.

- Saber cómo, cuándo y dónde actuar en caso de una situación de emergencia.

- Tener la suficiente capacidad de reacción ante una situación de emergencia.

- Asegurar una adecuada protección de la vida y de la salud del personal mediante la planificación de acciones a seguir ante determinadas situaciones de emergencia.

- Preservar  y asegurar el normal funcionamiento de las instalaciones de la planta.

- Lograr ante una determinada situación de emergencia, que las acciones a ejecutar se efectúen bajo la supervisión de las personas debidamente instruidas y entrenadas actuando de acuerdo al plan instruido.

- RESPONSABILIDADES DE EJECUCION.

La ejecución estará a cargo de las áreas de Seguridad Industrial y Patrimonial, así como de los trabajadores que formen parte de las brigadas de emergencia.

- Funciones del Coordinador General.

- Ocurrida la emergencia deberá evaluar la situación y determinar la situación.

- Dar la alarma inicial y determinar el apoyo de Bomberos y Protección Civil.

- Ordenar la evacuación.

- Autorizar ayuda en externa en  caso  de urgente necesidad.

- Priorizar el rescate de personas, vehículos y material.

- Disponer rescate de personal.

- Tranquilizar al personal con la ayuda de los brigadistas, personal de seguridad y guiarlos a las  áreas seguras.

- Estar atento a cualquier información  de la emergencia que proporcione el personal.

- Poseer una lista actualizada de todo el personal que se encuentra dentro de la planta.

- Verificar visualmente la lista del personal en el momento de la emergencia en la zona de seguridad.

- Supervisar la evacuación.

- Organizar a la empresa en la emergencia.

- Verificar que todos hayan sido evacuados.

- Evitar el ingreso de  personas ajenas.

- Colaborar con las autoridades presentes.

El Persona de seguridad deberá apoyar al Coordinador General  mediante el cumplimiento de las siguientes acciones generales:

- Cumplimiento del Plan de Emergencia y Evacuación.

- Estableciendo comunicación con el Coordinador General y Brigadistas.

- Rescate y evacuación de personas.

- Entregar el efectivo de personal que se encuentra en la planta y de aquellos que hayan evacuado las instalaciones.

- Verificar que no permanezca personal en el interior de la planta, una vez que se haya ordenado la evacuación.

- Evitar el ingreso de cualquier persona y vehículo a excepción de las autoridades que atienden la emergencia.

- Colaborar con las autoridades Federales, Estatales y Municipales que atienden la emergencia.

- Evitar dar información a cualquier persona ajena a  la empresa.

- Funciones de los Trabajadores, Proveedores y Visitantes.

- Conocer todas las vías de evacuación y conocer las zonas de seguridad.

- Abandonar el área en forma tranquila.

- Mantener los pasillos accesibles.

- Dar aviso de cualquier emergencia.

El personal de seguridad deberá apoyar a los Trabajadores, Proveedores y Visitantes mediante el cumplimiento de las siguientes acciones generales:

- Supervisar la evacuación.

- Dirigir al personal hacia las vías de evacuación y zonas de reunión.

- Mantener las áreas de salida libres de obstáculos.

- Verificar que todas las personas mantengan el orden y la calma.

- Registrar la salida del personal a efecto de informar al Coordinador General el efectivo de personal que se encuentra en el interior.

- Verificar que el persona solo extraiga sus objetos personales.

- EVACUACION.

Se considera evacuación, toda acción debidamente programada y establecida consistente en desalojar y abandonar una zona afectada por una emergencia.

- Evacuación parcial.

Se llevara a efecto solo cuando se precise evacuar un área a determinar, estará al mando de un brigadista.

- Evacuación total.

Se evacuara cuando la situación sea tal que se requiera evacuar totalmente las  instalaciones.

- Instrucciones Generales para la Evacuación.

- Al oír la alarma de evacuación, se preparará para actuar la totalidad del personal.

- Ordenará y conducirá a los usuarios y personal hacia las zonas de seguridad.

- Tranquilizará al personal y actuará con firmeza.

- Ayudará  a personas más necesitadas.

- Impedirá el regreso del personal a la zona evacuada.

- Verificará que no queden rezagados.

- Actuará con seguridad, evitando correr riesgos innecesarios.

- Seguirá los procedimientos seguros de control de la emergencia.

- Utilizará elementos de protección personal adecuados al riesgo al que se expondrá.

- EMERGENCIAS.

- Instrucciones en caso de Incendio.

- Ante cualquier principio de incendio que se detecte, el personal debe de proceder a accionar de inmediato el sistema de alarma.

- De inmediato a la alarma el vigilante en turno procederá a cortar la energía eléctrica y verificar que no queden sectores energizados.

- Conocida la alarma, el personal hará uso de los extintores y procederá a la extinción del fuego con la máxima rapidez y decisión.

- De decidirse la evacuación del personal, esta será en  dirección a las zonas de seguridad.

- Efectuada la evacuación verificar que no hayan quedado personas atrapadas.

- No entrar en lugares con humo.

- Mantener la zona aislada.

- Instrucciones en caso de Derrame de  Gas LP.

- Si detecta algún olor de gas, verificar inmediatamente la causa.

- En primer lugar no se debe activar ni desactivar ningún sistema eléctrico porque una chispa puede provocar una explosión. Es decir, que no se debe a pagar ni encender ningún aparato eléctrico.

- En caso de fuga de gas, se deberá cerrar inmediatamente las válvulas de emergencia del suministro de gas.

- Reportar inmediatamente al Personal de Supresión de Fugas.

- Alertar al persona sobre el derrame a efecto de que no se acerquen

- Ventilar el área.

- Acordonar la zona contaminada.

- Apague toda fuente o equipo de ignición.

- Disponga de los extintores en caso de emergencia-

- Una vez que la situación de emergencia este controlada y que fue evaluada por el Departamento correspondiente, procederá a trabajar de manera normal.

- Instrucciones en caso de Sismo

- Alejar al personal de puertas y ventanas que contengan vidrios.

- En caso de evacuación controlar al personal, manteniendo el orden y la calma.

- Evitar aglomeraciones en la salida.

- Evalúe  la situación, preste ayuda si es necesario.

- Si detecta desperfectos, comuníquelo al Coordinador General.

- No divulgue rumores. Infunda la más absoluta calma y confianza a todas las personas.

- Instrucciones en caso de Amenaza de Bomba.

- No se altere. Intente seguir conversando: pida detalles, haga que el interlocutor hable y trate de obtener la información que se detalla en el formato de AMENAZA DE BOMBA, lo cual ayudará a determinar la seriedad del llamado.

- Anote todas las características de la llamada: hora, voz de hombre o de mujer, acento, ruidos de fondo, etc.

- Si usted encuentra un paquete sospechosos, no debe tocarlo, solo debe informar inmediatamente.

- En caso de confirmarse una amenaza  de bomba, mantenerse alejado de ventanas y ubicarse en sectores protegidos por muros o puertas.

- Instrucciones en caso de Robo o Disturbio.

- Cuando haya oportunidad, comunicarse de inmediato con Seguridad Pública Municipal o del Estado a través  del teléfono 066 Emergencias.

- Activar discretamente, y de acuerdo a los protocolos, las alarmas que se hayan diseñado para estos casos.

- Intentar calmar al agresor en cualquier caso.

- No oponer resistencia al agresor en caso de que se encuentre armado.

- En la medida que se pueda evitar la destrucción de pruebas.