| PLANTA DE ALMACENAMIENTO PARA LA DISTRIBUCIÓN DE GAS L.P. | SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD OPERATIVA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE, SASISOPA. | Edición 1. Revisión 0. Fecha: 11/Febrero/2018 Fecha de aprobación: 1 Marzo 2018. |
| --- | --- | --- |
| PROCEDIMIENTO DE FUGA EN AUTOTANQUE |  |  |
| Revisado por: José Luis Servín Calderón | Aprobado por: Ing. Carlos Armando Moreno Rivera | FOR-TH-PP-001 |

Manual para la prevención y atención a siniestros de los vehículos que transportan, suministran y distribuyen Gas L.P por medio de autotanque. En apego a la NOM-007-SESH-2010

- Fuga de sellos mecánicos de la bomba de gas:

- Detener el vehículo.

- Apagar el motor.

- Cerrar la válvula de cierre rápido que se localiza en la parte baja de la bomba interna.

- Colocar trapo húmedo alrededor de la bomba para minimizar la fuga de gas líquido y mantenerla en fase vapor.

- Avisar al supervisor.

- Trasladarse a la planta si es necesario pedir a transito que lo escolte evitando así problemas de circulación y trasladarse lo mas pronto posible al lugar indicado.

- Fuga en conectores flexibles:

Puntos vulnerables

- Entrada a la bomba de gas.

- Salida a la bomba de gas.

- Entrada al filtro zarco.

- Salida de la cámara de medición

En caso de presentarse una fuga actuar de la siguiente forma:

- Cerrar la válvula de cierre rápido, que se localiza antes del conector flexible.

- Posteriormente tratar de congelar la fuga de gas liquido, colocando trapos húmedos alrededor del conector convirtiéndose la fuga en gas vapor y de esa manera mantenerla hasta suprimirla por completo.

- Posteriormente comunicar a la planta y trasladarse de inmediato si es posible pedir a gente de transito que lo escolte, de esta manera no habrá problemas de circulación ni posibilidad de incendio.

- Volcadura de autotanque:

Casos que se presentan

- Sobre carretera de costado.

- En un barranco sobre sus cuatro llantas.

- En ambos casos se debe hacer una minuciosa revisión visual de los siguientes accesorios:

- Válvula de seguridad.

- Válvula interna de exceso de flujo.

- Bomba de gas.

- Filtro de gas.

- Cámara de medición.

- Cámara diferencial.

- Másico.

- Junta giratoria.

- Válvula de vapor.

- Válvula de llenado.

- Magnatel.

- Inmediatamente después de ser identificada la fuga, cerrar el switch del motor, dirigirse a cerrar la válvula más cercana y de esta manera suprimir la fuga.

- Preparativos para la maniobra de arrastre:

- Aislar el área en radio u ovalo según la dirección del viento a una distancia de 50 a 100 metros deteniendo la circulación vehicular de ambas direcciones.

- Checar o informarse del % de nivel de líquido del tanque.

- Si ya se encuentra en el lugar protección civil o bomberos, pedir que con una línea con un chorro de agua de protección, y otra disipen el gas que se libera en toda la tubería por la manguera de llenado de 1” y de esta manera estar seguros de que ya no existe gas atrapado en la tubería que con los amarres de cadena o cables provoquen fractura y puedan ocasionar una fuga de gas.

- Por otra parte se deberá desconectar el tanque de gas carburación, y el medidor volumétrico electrónico para no obstaculizar la maniobra.